***************************************************************

*            Beschreibung der Besonderheiten des              *

*       CP/M-kompatiblen Betriebssystems CP/A 200/PD VLE      *

*            fuer den Z1013 mit einer oder zwei               *

*                RAM-Floppys nach  MP 3/88                    *

*                Volkmar Luehne 7/89                          *

***************************************************************

Programm:             0100H-2C80H

Start:                0100H

Standort des Systems: C800H-E400H

Kaltstart:            DE00H

CCP:                  C800H-CFFFH

BDOS:                 D000H-DDFFH

BIOS:                 DE00H-E400H

Voraussetzungen:

----------------

- 64K Hauptspeicher (eventuell auf der RF-Karte)

- mindestens eine RAM-Floppy nach MP 3/88

* IO-Grundadr. Disk A=98H

*              Disk B=58H

- Tastatur nach MP 7/88 bzw. andere, die alle CTRL-Zeichen er-

zeugen koennen.

Sie muss ueber die Funktionen INKEY (RST 20H DB 4) sowie IN-

CHAR (RST 20H DB 1) abfragbar sein.

- 64*16 Bildschirmumschaltung fuer Bildwiederholspeicher EC00H

(automatische Umschaltung bei Start)

- Sprungverteiler (sonst Spruenge ersetzen/kurzschliessen)

Bedienung:

----------

Nach Laden des Files und dem Start auf 100H kann das physische

Loeschen der RAM-Floppy A ausgefuehrt werden. Es erfolgt  dann

eine Verschiebung des Systems auf C800H und ein Kaltstart  auf

DE00H, wo auch spaeter (z.B. nach Verlassen des  Systems)  ein

Kaltstart moeglich ist. Dieser Kaltstart legt einmalig auf der

RAM-Floppy A eine Systemspur (2K) an, aus welcher dann der CCP

gebootet wird. Ein Kaltstartkommando 'SAVE 15 M.COM' wird aus-

gefuehrt, welches das zu diesem Zeitpunkt auf  Adr. 0100H  be-

findliche Monitorprogramm speichert. Nach der Meldung des Sys-

tems koennen mit diesem Monitor Programme von Kassette geladen

werden. Bei der Monitorfunktion 'Save' ist die  Benutzung  von

Wildcards (* , ?) zulaessig. Die Funktion 'Load KC-Files'  ist

nur bei einer Taktfrequenz von 4 MHz moeglich! Beim Laden  von

Files ist bei Lesefehlern nur zurueckzuspulen.  Dabei  ist  zu

beachten, dass ein versehentlich zu frueh gelesener  Endeblock

das Laden abbricht, das File ist dann unvollstaendig und soll-

te gleich wieder geloescht werden.

Alle weiteren Handlungen entsprechen denen der normalen  CP/M-

Bedienung, wie sie vom PC her bekannt sind:

DIR                    Anzeige des Diskettenverzeichnisses

ERA filename.atr       Loeschen eines Files

TYPE filename.atr      Anzeigen von Textdateien auf dem BS

USER nn                Wechsel des Nutzerbereichs

SAVE blkz filename.atr Saven eines Files von 100H auf die aktu-

elle RAM-Floppy mit einer Laenge von n

Bloecken; blkz= Anzahl der 100H-Bloecke

dezimal z.B. SAVE 58 POWER.COM

wenn vorher POWER mit Hilfe des Monitors

auf 100H-3AFFH gebracht wurde.

Die Druckerschnittstelle erfolgt ueber Sprungverteiler.

Unter dem Betriebssystem CP/A 200PD laufen alle CP/M Programme,

die sich fuer einen Bildschirm von 16*64  installieren  lassen

und die Groesse einer Floppy nicht  ueberschreiten.  Programme

mit einer 24*80 Zeichen-Installation laufen nur mit Einschraen-

kungen! Programme wie TP, die u.U. direkt auf den  BWS  schrei-

ben, muessen entsprechend uminstalliert werden.

Mit Hilfe der Eingabe von Grafik+S  (0D3H) koennen  Programme,

wenn sie die Tastatur abfragen, angehalten werden. Eine  Fort-

setzung erfolgt nach Enter. In der Stop-Schleife sind folgende

Funktionen aufrufbar (Grafik abschalten!):

TABELLE DER STOP-FUNKTIONEN

===========================

K     : BOOT (Kaltstart)

03H(^C): WBOOT (Warmstart)

H     : SCREENCOPY (Bildschirmausdruck)

P     : der DRUCK erfolgt im PAGE-MODE (ueber DRAKK = forma-

tiert)

S     : DRUCK im SCREEN-MODE (ueber ZEIDR)

L     : "LINEFEED"(0DH wird in 0DH/0AH gewandelt)

Funktion nur durch Kaltstart ruecksetzbar

E     : EXIT ins Z 1013-System (Rueckkehr zu CP/A mit Kalt-

start!)

I     : DRUCKERINIT (ueber DRINI)

0DH(CR): FORTSETZEN

#T ins Z 1013-System