.PL68

8. DU 1520 (SCPX)

-----------------

8.1 Einfuehrung

---------------

DU (Debugger) unterstuetzt das dynamische Testen von Programmen,

die in Z80- Mnemonik geschrieben sind. Bei Vorhandensein einer

Symboltabelle (SYM-Datei) fuer das zu testende Programm ist ein

symbolisches Testen moeglich.

DU wird durch Eintasten eines der nachfolgenden SCP-Kommandos:

(1) DU

(2) DU p.COM

(3) DU p.COM p.SYM

geladen, wobei p den Namen des mit DU zu ladenden und zu

testenden Programmes bezeichnet, bei (3) wird zusaetzlich die

Symboltabelle geladen. Anstatt einer COM-Datei kann auch eine

beliebige andere Datei geladen werden. Nach dem Start meldet

sich DU mit:

DU 1520 (SCPX) V x.y

U880-Debugger

SYMBOLS

NEXT   PC   END

nnnn  pppp  eeee

, wobei x.y die Versionsnummer, nnnn die Adresse des naechsten

freien Speicherplatzes nach dem zu testenden Programm, pppp den

durch das zu testende Programm initialisierten

Befehlszaehlerstand und eeee die Adresse des letzten freien

Speicherplatzes hexadezimal angibt.

Falls keine Symboltabelle geladen wird, entfaellt "SYMBOLS".

Wird DU ohne das zu testende Programm geladen, so werden nur die

ersten beiden Zeilen ausgegeben.

Anschliessend wird durch "#" angezeigt, dass DU eine

Kommandoeingabe erwartet.

Jedes DU- Kommando besteht aus dem Kommando- Typ (ein Buchstabe)

und optionalen Spezifikationen, die durch Leerzeichen oder Komma

getrennt sind.

Alle Kommando- Zeilen koennen 64 Zeichen lang sein und werden

durch <ENTER> beendet. Danach wird das Kommando ausgefuehrt.

DU wird mit Warmstart (^C) beendet.

Folgende Kommando-Typen enthaelt DU:

A (Assemble)       Assemblieren

C (Call)           Aufruf Unterprogramm

D (Display)        Anzeige Speicher

F (Fill Memory)    Fuellen Speicher

G (Go)             Echtzeitabarbeitung

H (Hex)            Hexa-Rechnung

I (Input Line)     Vorbereitung Datei-Eingabe

L (List Mnemonics) Reassemblieren

M (Move)           Transport Speicherbereich

P (Pass Point)     Durchlauf-Punkt

R (Read)           Dateieingabe

S (Set Memory)     Speichermanipulation

T (Trace)          Protokollierung

U (Untrace)        kein Protokollieren

X (Examine)        CPU-Registermanipulation

8.2. DU-Kommandos

-----------------

Die in den Kommandospezifikationen enthaltenen Zahlen koennen in

verschiedener Form dargestellt werden, wobei der Zahlenbereich 0

- 65535 betraegt. Zahlen, die diesen Bereich uebersteigen,

werden modulo 65536 interpretiert.

- Hexadezimale Darstellung (Standartdarstellung)

Verwendet werden die Ziffern 0 - 9 und die Buchstaben A - F.

Gross- und Kleinbuchstaben sind gleichberechtigt, z.B.

3f,FF3e.

- Dezimale Darstellung

Dezimalzahlen werden durch ein vorangestelltes Zeichen "#" ge-

kennzeichnet und bestehen aus den Ziffern 0 - 9. Beispiele

fuer Dezimalzahlen sind: #48, #9873, #0.

- String-Darstellung

Verwendet werden ASCII-Zeichen, die in Apostrophe einge-

schlossen werden. Der Code des am weitesten rechts stehenden

Zeichens wird dabei als niederer Wert angesehen.

Beispiele:

'A' ist aequivalent mit dem Hexwert 41 bzw. #65, '*B'

entspricht 2A42.

Ein Apostroph wird im String als Apostrophenpaar dargestellt:

'#''' entspricht dem Hexawert 2327.

- Symbol-Darstellung

Ist eine Symboltabelle geladen, koennen auch Symbol-Bezuege

verwendet werden.

Beispiele:

.s  Adresse des Symbols s

@s  2-Byte-Wert von .s

=s  1-Byte-Wert von .s

Es sei zum Beispiel der Adresse 0104 das Symbol T1 in der Symbol-

tabelle zugeordnet und der Inhalt des entsprechenden Speicher-

platzes <0104>=14 und <0105>=5A, so entsprechen in Hexa-Darstel-

lung

.T1 - 0104

@T1 - 5A14

=T1 - 14

- Ausdruecke

Ausdruecke bestehen aus einer von links nach rechts verlaufen-

den Folge von Hexazahlen, Dezimalzahlen, Strings und Symbol-Be-

zugnahmen, verbunden durch die Operanden + oder -. Die einzelnen

Werte werden entsprechend der verwendeten Operatoren addiert

oder subtrahiert und ergeben den Zahlenwert.

Ein fuehrendes Minus, wie in -x, wird wie 0-x verrechnet. Ein

fuehrendes Plus, wie +x, wird verrechnet als x'+x, wobei x' der

Wert des vorhergehenden Ausdrucks ist.

Beispiele:

100

#100+2-'A'

.T1+5 Weitere Beispiele werden zu den einzelnen Kommandos gegeben.

8.2.1 A-Kommando

----------------

Das A-Kommando gestattet ein befehlsweises Sofortuebersetzen.

Es ist zu beachten, dass die Quellanweisungen in Z80-Mnemonik

erfolgen muessen (Unterschiede zur U880-Mnemonik!).

Moegliche Formen des A-Kommandos:

(1) As

(2) A

(3) -A

Bei (1) beginnt die Assemblierung ab der Speicheradresse s, die

nach der Uebersetzung des Befehls um die Laenge des Befehls

erhoeht wird.

(2) beginnt bei der aktuellen Adresse entsprechend der letzten

Assembler-, Trace-, oder Listadresse.

Bei Form (3) werden Assembler-, und Disassembler-Teil von DU

ueberschrieben, damit wird der freie Speicherbereich um etwa

4K Byte erhoeht. Nachfolgend sind keine A- und L-Kommandos mehr

moeglich, bei Protokollierung (T-, U-Kommandos) wird nur der

Befehlscode angezeigt.

Das A-Kommando wird durch die Eingabe eines Punktes "." anstelle

des naechsten Befehls beendet.

Beispiele:

A100

A#100

A.T1+5

A@T1+@T2-=T3

A+10

Nachfolgend ein Beispiel fuer die Befehlseingabe. Die Operanden

koennen aus symbolischen Adressen bestehen, wenn die zugehoerige

Symboltabelle eingegeben wurde.

Angenommen es wurde   A100  eingegeben und die Symbole T1 und T2

existieren, so sind folgende Eingaben gueltig:

LD  A,B

LD  A,0FC

LD  B,#149

LD  (HL),'a'

LD  HL,'ab'

JP  200

CALL.T1

JP  z,@T2

LD  HL,@T1+=T2

Es ist zu beachten, dass keine Pseudo-Operationen erlaubt sind

und Marken nicht eingefuegt werden koennen.

LD HL,'ab' fuellt H mit 'a' und L mit 'b'.

Bei Relativspruengen muss die Angabe der Zieladresse folgen.

8.2.2.  C-Kommando

------------------

Das C-Kommando bewirkt das Abarbeiten eines Unterprogrammes im

zu testenden Programm im Echtzeitbetrieb bis zum abschliessenden

Ruecksprung in den aufrufenden Programmteil.

Form des C-Kommandos:

Cs

s ist dabei die Ansprungadresse des Unterprogrammes. Beispiele:

C.T1

C20A

8.2.3. D-Kommando

-----------------

Das D-Kommando bewirkt die Anzeige des Inhaltes eines zusammen-

haengenden Speicherbereiches in Hexa-Darstellung und als ASCII-

Zeichen. In einer Zeile wird eine Speichergruppe bis zur End-

adresse f (max. 16 Byte) angezeigt, darunter in der Folgezeile

das entsprechende ASCII-Zeichen.Nichtdruckbare Zeichen werden

als Punkt dargestellt.

Formen des Kommandos:

(1) Ds

(2) Ds,f

(3) D

(4) D,f

Bei (1) beginnt die Anzeige ab Adresse s, es werden sechs auf-

einanderfolgende Speichergruppen (12 Zeilen) angezeigt.

Bei (2) endet die Anzeige bei Adresse f.

Bei (3) erfolgt die Anzeige entsprechend (1), aber ab dem

zuletzt angezeigten Speicherplatz oder dem Inhalt des

HL-Registers nach vorherigem T- oder U-Kommando.

Bei (4) erfolgt die Anzeige mit der Anfangsadresse wie bei (3)

und endet bei der Adresse f.

Ausserdem besteht die Moeglichkeit der Anzeige im Adress-Format,

d.h. zwei aufeinanderfolgende Bytes werden als Adresse inter-

pretiert und (gedreht) in der Darstellung H-, L-Teil angezeigt.

Die zugehoerigen ASCII-Zeichen werden speichergerecht angezeigt.

Formen:

(5) DWs

(6) DWs,f

(7) DW

(8) DW,f

(5) bis (8) wirken entsprechend (1) bis (4).

Beispiele:

DF3F

D#100,#200

D.T1,.T2+#20

d,.T1

DW@T1,+#96

8.2.4. F-Kommando

-----------------

Das F-Kommando bewirkt, dass einem zusammenhaengenden Speicher-

bereich, beginnend mit Adresse s und endend mit Adresse f der

Wert d (1 Byte) zugewiesen wird.

Formen des Kommandos:

Fs,f,d

Beispiele:

f200,+#10,41

f200,+3,'B'

F.T1,.T2,=T1

8.2.5. G-Kommando

----------------- Mit dem G-Kommando erfolgt die Abarbeitung des zu testenden

Programmes im Echtzeitbetrieb.

(1) G

(2) Gp

(3) G,a

(4) Gp,a

(5) G,a,b

(6) Gp,a,b

(1) startet das zu testende Programm ab der aktuellen Befehls-

adresse.

Bei (2) erfolgt der Programmstart ab Befehlsadresse p.

(3) wirkt wie (1), es wird aber ein temporaerer Haltepunkt bei

a gesetzt.

Bei (4) wird das zu testende Programm von p bis zur Adresse a

abgearbeitet.

(5) und (6) wirken wie (3) und (4), es kann aber ein zweiter

Haltepunkt b angegeben werden.

Beim Erreichen eines Haltepunktes (oder der Abarbeitung eines

RST7 im zu testeten Programm) wird seine Adresse in der Form

*nnnn		 angezeigt und die Haltepunkte werden

geloescht, d.h. es ist gegebenenfalls eine Neueingabe erforder-

lich. Der bei der Haltepunkt-Adresse beginnende Befehl ist dabei

noch nicht ausgefuehrt.

Sind Pass-Punkte gesetzt (s. P-Kommando), so erfolgt bei (1) bis

(6) bei jedem Durchlauf eines Pass-Punktes eine Protokollierung.

Hat der Pass-Zaehler den Wert 1, so erfolgt ein Programmstop und

damit das Beenden des G-Kommandos. Soll bei gesetzten Pass-

Punkten ein Protokollierung nur erfolgen, wenn der zugehoerige

Pass-Zaehler den Wert 1 besitzt, so ist analog (1)-(6)

(7)-G...	als Kommando einzugeben.

Ist ein Haltepunkt in einem Unterprogramm erreicht, so setzt

G,		einen naechsten Haltepunkt an der

Rueckkehradresse in dem das Unterprogramm aufrufenden Programm.

Beispiele:

G100

G100,103

G.T1,.T2,#1416

G@T1+=T2,.A1,.A2

-G100,+20,+20

8.2.6. H-Kommando

-----------------

Das H-Kommando unterstuetzt das Rechnen mit Hexawerten.

Formen des Kommandos:

(1) Ha,b

(2) Ha

(3) H

(1) liefert die hexadezimale Summe (a+b) und die Differenz (a-b)

der Operanden a und b.

(2) liefert den Wert von a im Format

hhhh .ssss #dddd

,wobei hhhh den Hexawert von a, .ssss die symbolische Adresse

(falls vorhanden) und #dddd den Dezimalwert bezeichnen.

(3) gibt eine Liste der Adressen jedes Elements der

Symboltabelle (falls vorhanden) hexadezimal aus.

Beispiele:

H200,300 	H#2000,#1617

H.T1+=T2,@T3-#10

H#67

H@T1+=T2-5

8.2.7 I-Kommando

----------------

Das I-Kommando initialisiert den Standart-Dateisteuerblock (FCB)

mit Dateinamen c1,c2,...cn:

Form des Kommandos:

Ic1,c2,...cn

Wird als Datei eine COM- bzw. SYM-Datei spezifiziert, kann ein

zu testendes Programm in Verbindung mit dem R-Kommando

eingelesen werden.

Beispiele:

Ix.dat

ix.inp y.out

Ia:x.inp b:y.out

ITEST.COM

ITEST.COM TEST.SYM

8.2.8. L-Kommando

-----------------

Das L-Kommando wird benutzt, um Speicherinhalte in Assembler-

sprachmnemonik aus einem bestimmten Programmbereich aufzulisten.

Formen des Kommandos:

(1) Ls

(2) Ls,f

(3) L

(4) -L...

(1) listet den disassemblierten Maschinencode, beginnend bei s,

(2) von s bis f. (3) beginnt ab der letzten gelisteten,

assemblierten oder getracten Adresse.

(4) wird wie (1)-(3) angewendet,aber Marken und symbolische

Operanden werden nicht ausgegeben.

Nicht-Z80-Mnemoniks werden als

??=hhhh

ausgegeben, wobei hhhh der Hexawert des entsprechenden

Speicherplatzes ist.

Beispiele:

L100

L#1213,#1304

L.TEST

L@T1,+20

-L.PUFF+=T1,+'B'

8.2.9.  M-Kommando

------------------

Mit dem M-Kommando koennen zusammenhaengende Speicherbereiche

verschoben werden.

Form des Kommandos:

Ms,h,d

Das Kommando transportiert den Inhalt des Speicherbereiches mit

der Anfangsadresse s und der Endadresse h byteweise nach dem bei

der Adresse d beginnenden Bereich.

Beispiele:

M100,20F,400 	M.A,.B,.C

M.AB,+FF,.CD

M@A+=B,+#30,+200

8.2.10. P-Kommando

------------------

Mit dem P-Kommando koennen bestimmte Stellen im zu testenden

Programm als "Pass-Punkte" definiert werden. Jeder Pass-Punkt

erhaelt einen Zaehler, den Pass-Zaehler (1-FF), der jedesmal

dann dekrementiert wird, wenn das Programm den am Pass-Punkt

beginnenden Befehl `usfuehrt.

Hat der Zaehler den Wert 1 erreicht, wird der Pass-Punkt zum

staendigen Protokollier- und Haltepunkt und behaelt den Zaehler-

Wert 1.

Im Gegensatz zum temporaeren Unterbrechungspunkt beim G-Kommando

unterbrechen die Pass-Punkte mit dem Pass-Zaehler 1 das

Abarbeiten des zu testenden Programms  n a c h  Abarbeiten

des am Pass-Punkt beginnenden Befehls.

Formen des P-Kommandos:

(1) Pp

(2) Pp,c

(3) P

(4) -P

(5) -P

(1) setzt einen Pass-Punkt auf Adresse p mit dem Zaehler-Anfangs-

wert 1, (2) initialisiert den Zaehler-Anfangswert c (1-FF).

Form (3) bringt die aktivierten Pass-Punkte mit den zugehoerigen

Zaehlerwerten zur Anzeige.

(4) loescht den Pass-Punkt auf p, waehrend bei (5) alle Pass-

Punkte geloescht werden.

Es koennen bis zu 8 Pass-Punkte gleichzeitig aktiviert werden.

Beim Erreichen eines Pass-Punktes erfolgt bei Protokollierung

eine Ausschrift der Art

nn PASS hhhh .ssss

,wobei nn den Pass-Zaehlerwert, hhhh die Pass-Punkt-Adresse und

ssss das entsprechende Symbol der Pass-Punktes (falls vorhanden)

angeben. Dazu werden die CPU-Register-Inhalte angezeigt, ausser

bei den Kommandos -G oder -U, falls der Pass-Zaehler groesser 1

ist.

Beispiele:

P200,ff

P.T1

P@T1+30,#11

-P.T1

8.2.11. R-Kommando

------------------

Das R-Kommando laedt die beim I-Kommando angegeben Dateien.

Formen des Kommandos:

(1) R

(2) Rd

(1) liest die mit dem I-Kommando spezifizierte Datei und

speichert sie ab 0100H, mit (2) wird die Datei ab 0100H+d

gespeichert.

Mit der Kommandofolge

Ix.COM x.SYM

R werden sowohl die COM-Datei x als auch die zugehoerige

Symboltabelle in den Speicher geladen.

Soll die Symboltabelle nachgeladen werden, ohne die ab 0100H ge-

speicherte COM-Datei zu ueberschreiben, dann muss die

Kommandofolge

I* x.SYM

R

eingegeben werden.

Wenn eine Symbol-Datei spezifiziert wurde, zeigt die Ausschrift

SYMBOLS

den Start der Leseoperation. Ein Fragezeichen "?" vor der

Ausschrift SYMBOLS kennzeichnet einen Fehler beim Lesen des

Maschinencodes, waehrend ein "?" nach der Ausschrift einen

Fehler beim Lesen der Symbol-Datei anzeigt.

Beispiele:

ITEST.COM

R

ITEST.COM TEST.SYM

R1000

I* TEST.SYM

R-#256

8.2.12. S-Kommando

------------------

Mit dem S-Kommando koennen Speicherplaetze geprueft und beliebig

geaendert werden.

Formen des Kommandos:

(1) Ss

(2) SWs

Form (1) gibt den Speicherplatz s im Byte-Format an, (2) im

Adress-Format, d.h. sei:

S100 - 34

101 - 12

, so erfolgt bei unveraenderten Speicherinhalten mit Form (2)

folgende Anzeige:

SW100 -  1234 .

Wenn keine Eingabe erfolgt, wird der Inhalt nicht veraendert und

die naechste Adresse angezeigt. Wird ein Wert eingegeben, so

ueberschreibt er den vorherigen Inhalt und die naechste Adresse

wird angezeigt.

Das Kommando endet mit irgendeiner fehlerhaften Eingabe oder der

Eingabe eines Punktes "." .

Mit (1) koennen auch ASCII-Zeichenketten eingegeben werden. Dies

geschieht durch Eingabe eines Anfuehrungszeichens ("), gefolgt

von der Zeichenkette. Beendet wird die Eingabe durch <ENTER>.

In den folgenden Beispielen werden die Tastatureingaben durch

<> gekennzeichnet.

<S100>

0100 C3 <34>

0101 24 <#253>

0102 BD < >

0103 4A <"Test>

0107 2E <=T1+5>

0108 14 <.>

<sw.T1+#10>

1200 005A <33F> 	 1202 4A12 <@TEST>

1204 1101 < >

1206 AB1C <0+.T1+=T2-#10>

1208 186B <.>

8.2.13. T-Kommando

------------------

Das T-Kommando gestattet wahlweises Protokollieren der Programm-

abarbeitung von 1 bis 65535 Programmschritten.

Formen:

(1) Tn

(2) T

(3) Tn,c

(4) -T...

(5) TW...

(6) -TW...

Form (1) protokolliert n Programmschritte, wobei der CPU-Status

bei jedem Schritt angezeigt wird, waehrend (2) nur einen Schritt

protokolliert.

Form (3) wird in Verbindung mit den DU-Zusatzfunktionen HIST und

TRACE benutzt und "ruft" die Zusatzfunktion c bei jedem Schritt.

Form (4) wirkt wie (1)-(3), aber ohne Anzeige der Symbole.

Form (5) wirkt ebenfalls wie (1)-(3), aber ohne Protokollierung

der durch "call" aufgerufenen Unterprogramme.

(6) wirkt wie (5), aber ohne Symbolanzeige.

Beispiele:

T200

T#10,.COLLECT

Das Protokollieren erfolgt bis zum Erreichen von BDOS und wird

nach Rueckkehr aus dem BDOS-Teil ins aufrufende Programm

fortgesetzt.

8.2.14. U-Kommando

------------------

Das U-Kommando wirkt wie das T-Kommando mit der Ausnahme, dass

grundsaetzlich Zwischenprogrammschritte nicht protokolliert

werden.

Formen des Kommandos:

(1) U...

(2) -U...

(3) UW...

(4) -UW...

U fuehrt die gleichen Funktionen wie T aus, es wird aber nur der

CPU-Status vor Ausfuehrung des ersten Befehls angezeigt. Bei (2)

und (4) jedoch erfolgt keine Protokollierung dazwischenliegender

Pass-Punkte, wenn deren Zaehler den Wert 1 noch nicht erreicht

hat.

Beispiele:

Ufa24

U#100,.COLLECT

UW=SUMME,.COLLECT

8.2.15. X-Kommando

------------------

Mit dem X-Kommando kann der CPU-Status angezeigt und veraendert werden.

Formen des Kommandos:

(1) X

(2) Xf

(3) Xr

(1) zeigt den CPU-Status im Format:

f A=a B=b D=d H=h S=s P=p i y

A'  B'  D'  H'  X   Y

an, wobei f den Flag-Status, a den Inhalt des Akkumulators A,

b den Inhalt des Doppelregisters BC, d den DE-Inhalt, h den

Inhalt von HL, s den Wert das Stack-Pointers und p den PC-Wert

bezeichnet. i stellt die Mnemonik des bei p beginnenden Befehls

und y die symbolische Adresse dar.

A', B', D', H' bezeichnen den Zweitregistersatz und X, Y die

Doppelregister IX und IY.

Der Flag-Status wird durch Striche "-" bei Wert 0 dargestellt

oder den entsprechenden Kennbuchstaben ( C arry Z ero M inus

E ven parity I nterdigit carry) bei Wert 1.

(2) ermoeglicht eine Aenderung des Flag-Status, f ist einer der

Buchstaben C, Z, M, E oder I. Der aktuelle Status wird angezeigt

(entweder "-" oder der entsprechende Buchstabe) und eine 1 oder

0 eingegeben bzw. bei einer Leereingabe der Status beibehalten.

(3) ermoeglicht ein Aendern des Registerinhaltes, wobei r einer

der Buchstaben A, B, D, H, S, A', B', D', H', X, Y oder P ist.

Die Form "=mm" wird bei speicherbezogenen Befehlen

(z.B. ADD A,(HL)) angezeigt, wobei mm der Speicherinhalt vor

Ausfuehrung des Befehls ist.

Beispiele: Eingabe in <>

<XM>

H	<0>

<XB>

2A04	<1B23>

<XP>

0100	<.TEST+3>

8.3. DU-Zusatzfunktionen

------------------------

Die Zusatzfunktionen von DU gestatten weitere Testmoeglich-

keiten. Eine Zusatzfunktion wird zusammen mit DU durch die

Eingabe von

DU x.UTL

geladen, wobei x den Namen der Zusatzfunktion bezeichnet. Nach

dem Laden ist die Zusatzfunktion zur Ausfuehrung mit DU bereit

und antwortet mit

.INTIAL=iiii

.COLLECT=cccc

.DISPLAY=dddd

, wobei iiii, cccc und dddd die Absolutadressen der Eintritts-

punkte der Zusatzfunktion fuer die Initialisierung, des Sammeln

von Testdaten und die Anzeige der gesammelten Informationen dar-

stellen. Eine interne DU-Symbol-Tabelle enthaelt diese drei

symbolischen Eintrittsnamen (auch wenn keine SYM-Datei geladen

wurde).

Eine Zusatzfunktion wird durch die Eingabe von

Ciiii oder G.INITIAL neu initialisiert. Die Anzeige der gesammelten Informationen er-

folgt durch

Cdddd oder C.DISPLAY

, waehrend das Sammeln der Daten bei Ausfuehrung eines T- oder

U-Kommandos erfolgt, bei dem als zweites Argument die COLLECT-

Adresse angegeben ist.

Beispiele:

Uffff,.collect

U#1000,AA24

TW500,.COLLECT

UW@TEST,.COLLECT

Die spezielle Initialisierung, Datensammlung und Anzeige ist von

der jeweiligen Zusatzfunktion abhaengig.

8.3.1. HIST

-----------

Die Zusatzfunktion HIST erzeugt ein Histogramm der Programmaus-

fuehrung zwischen zwei bei der Initialisierung vorgegebenen

Punkten. Die Daten werden waehrend der Ausfuehrung eines U- oder

T-Kommandos gesammelt und koennen zu beliebiger Zeit angezeigt

werden. Nach dem Einlesen oder Neuinitialisierung meldet sich

HIST mit der Ausschrift

TYPE HISTOGRAM BOUNDS:

Es wird die Eingabe zweier Speicheradressen aaaa und bbbb er-

wartet, zwischen denen ein Histogramm erzeugt werden soll.

Beispiel:

<DU HIST.UTL>

TYPE HISTOGRAM BOUNDS  <100,A00>

.INITIAL = AA21

.COLLECT = AA24

.DISPLAY = AA27

<#I TEST.COM TEST.SYM>

#R

SYMBOLS

<Uff,.collect>

(Anzeige der Register und Stop nach Kommando-Ausfuehrung)

<#C.DISPLAY>

(Anzeige Histogramm)

<#C.INITIAL>

(Histogramm-Grenzen neu festlegen)

...........

8.3.2. TRACE

------------

Die Zusatzfunktion TRACE ermoeglicht ein Rueckprotokollieren von

maximal 256 Befehlen, das am aktuellen Unterbrechungspunkt

endet. Die Sammlung der entsprechenden Adressen erfolgt nur mit

dem T- oder U-Kommando.

Es koennen Pass-Punkte waehrend der Datensammlung gesetzt sein.

Sie fuehren zur Unterbrechung, wenn der Pass-Zaehler den Wert

1 erreicht hat.

Beim Initialisieren werden die gesammelten Informationen

geloescht, beim Sammeln der Daten erfolgt das Einspeichern der

Adressen der abgearbeiteten Befehle in einen zyklischen Puffer

und bei der Anzeige die Rueckprotokollierung in mnemonischer

Form mit Symbolbezuegen, wenn sie vorhanden sind.

Wurde vor Aktivierung von TRACE das A-Kommando abgearbeitet, so werden nur die Befehlsadressen protokolliert. In diesem Fall ist

TRACE durch folgende Eingabe zu laden:

<DU>

<#-A>

<#I TRACE.UTL>

<#R>

"-A" IN EFFECT, ADRESS BACKTRACE

....

Beispiele:

(fuer die normale Anwendung)

<DU TRACE.UTL>

READY FOR SYMBOLIC BACKTRACE

<#I TEST.COM TEST.SYM>

<#R>

<#Ufff,.collect>

(Registeranzeige, Stop nach Kommandoausfuehrung)

#C.DISPLAY

(symbolische Rueckprotokollierung wird angezeigt)

........

8.4. Abschlussbemerkungen

-------------------------

DU benoetigt einen Speicherbereich von etwa 10K Bytes und

verschiebt sich selbst direkt unter BDOS (ueberlagert den CCP-

Bereich). Die Symboltabelle wird speicherabwaerts ab DU-Beginn

angelegt. Entsprechend der Tabellenbelegung veraendert sich die

BDOS-Sprungadresse, die den reduzierten freien Bereich

kennzeichnet.

Die Programme, die einen grossen Speicherbereich benoetigen und

die BDOS-Sprungadresse benutzen, sollten nicht vor dem Laden der

Symboltabelle gestartet werden.

Das "-A"-Kommando erhoeht den freien Bereich um etwa 4K Bytes.

####   Ende   ####