****************************************************************

* Beshreibung der 80-Zeichen-Karte und Tips                    *

****************************************************************

1. Aufbau

Der Aufbau d}rfte mit Hilfe des Best}ckungsplanes (Leiterbild

der Best}ckungsseite) und des Schaltplanes keine Schwierigkeiten

ergeben. Anzuraten ist, den GDC und den Zeichengenerator auf

Fassung zu bringen um ein Auswechseln zu erleichtern. Die DKL

erleichert das L|ten enorm. Vorm ersten Testen die Leiterplatte

ordentlich auf Schl}sse und Stromverbrauch zu testen

(Kurzschlu~). Dabei den GDC erst mal drau~en lassen. Der

Kondensator 1000/10 yF ist zum Abblocken da. Um eventuelle

St|rimpulse wirksam abzublocken ist das Steckfeld oberhalb des

Eproms erstellt worden. Hier k|nnen bei Bedarf und Variation

verschiedene Kondensatoren (100nF,...,47yF/6.3V) angel|tet wer-

den.

Da ist von Fall zu Fall Erprobung angesagt. Eine weitere

wirksame Hilfe bei St|rimpulsen ist die Abblockung des DL 299

(L|taugen sind oberhalb des Schaltkreises schon vorhanden!!),

DL004 und DL 193 mit jeweils 100 nF (Masse und 5P direkt am

Schaltkreis).    Die OUT-Adresse lt. BIOS ist 18H. Mit Hilfe

eines 8-poligen DIL- Schalters (zw. den beiden DS 8205) kann sie

variabel eingestellt werden. Folgende Stellungen bedeuten

folgende OUT-Adressen:

Dil-1 = OUT 0,1

2 =     8,9

3 =    10,11

4 =    18,19 ---> Stellung f}r BIOS und Urlader

5 =    20,21

6 =    28,29

7 =    30,31

Alle Angaben in HEX!

Die Karte erzeugt einen eigenen Videoausgang. Dazu stellt sie 3

Signale zur Verf}gung. F}r das BAS-Signal ist Anschlu~ A/B 1

vonn|ten. Weiterhin ist die Verbindung zwischen DL 299 Pin 17

und A/B 5 (Video) zwischen den beiden L|taugen aufzutrennen und

dort der Widerstand von 100 Ohm einzul|ten (siehe Schaltplan).

Beim Junost z.B. wurde der Widerstand weggelassen und die Br}cke

blieb. Resultat sehr gut.

Weiterhin wird (mancher braucht es f}r seinen Monitor) BSYN und

Video bereitgestellt. Sollten nur diese genutzt werden sind die

beiden Dioden, die beiden Widerst{nde (220 Ohm) und 100 Ohm

(sieh oben) wegzulassen und die oben beschriebene Verbindung

nicht aufzutrennen. Noch mal zum Verst{ndnis. Der Z1013-HF-

Modulator l{uft leer, das Antennenkabel ist direkt an die Karte

anzuschlie~en (entweder BAS o d e r Video und BSYN).

Als  GDC wird eine schneller Typ gebraucht (DC => 4 MHz), so z.

B. der yA 7220 AD von NEC. Die GDC's besitzen keinen Reset-

Eingang mehr. Sie werden normalerweise durch den Einschaltimpuls

beim Anschalten des Rechners zur}ckgesetzt. Neuere Typen

verlangen dabei die volle 5P-Spannung. Das wird meist durch das

Schaltnetzteil bei den "besseren" Rechnern erreicht. Beim Z 1013

kann es vorkommen, da~ die 5P zu langsam "hochl{uft" und der GDC

dadurch nicht ordentlich zur}ckgesetzt wird. Hier hilft ein

Zwischenschalten eines Schalttransistors (SS 219) oder eines R/C-

Gliedes in die Versorgungsspannung zwischen Rechner und Platte. Damit wird das Anlegen der 5P etwas verz|gert und es kann sich

die 5P erst voll stabilisieren.

Wir hoffen, da~ diese Hinweise zum Aufbau und Betreiben voll

ausreichen und w}nschen gute Arbeit mit der Karte.

Achtung! Bei der Digitalisierung der GDC-Karte durch den Herstel-

ler ist eine wichtige Masseleitung vergessen wurden, die im

Best}ckungsplan nachtr{glich rot gezeichnet ist. Bitte Drahtbr}k-

ke einsetzen! Bitte vor Inbetriebnahme Leitung legen, sonst k|n-

nen Schaltkreise den "Geist" aufgeben!

Am Busstecker ist eine Br}cke zwischen IEO und IORQ1 vorhanden.

Da diese Karte f}r alle K 1520- Systeme entwickelt wurde, ist

dies kein prim{rer Fehler. Sollten keine weiteren peripheren Bau-

gruppen angeschlossen werden, kann die Verbindung erhalten

bleiben. Ansonsten wie auf dem Best}ckungsplan rot gekennzeich-

net t r e n n e n.

Weiter ist zu beachten, da~ die Br}cke am DL086 auf der Leiter-

seite schon auf Masse liegt.

Noch ein paar kurze S{tze zu den mitgelieferten Testprogrammen.

Mit Init GDC wird die GDC-Karte initialisiert. Mit GDC2 kann

dann der Bildschirm vollgeschrieben werden. Es werden nur die

Buchstaben ausgegeben, bis Bildschirm voll ist. Beim ZG deutsch

wird durch Dr}cken der Graphik-Taste der deutsche Zeichensatz

eingestellt. Soviel zu den Programmen.

A. M}ller CC Jena