Beschreibung der FDC-Platine

===================================

1. Best}ckungsplan

Nr.	Anzahl	Bezeichnung		Teil

---------------------------------------------------------

1	1	SW1			SW DIP-8

2	1	IC2			D 8272

3	2	IC6,IC3			DL 004

4	1	IC4			DS 8205

5	2	R1,2			560

6	1	C1			4.7 nF

7	1	IC5			DL 020

8	1	IC7			DL 193

9	1	IC14			DL 257

10	1	IC8			DL 123

11	2	IC10,IC13		DL 074

12	2	T1,2			SS 219

13	1	D2			VQA 14

14	1	D1			VQA 34

15	2	R9,10			47k(Dickschichteinst.r.)

16	1	C5			47nF

17	1	C4			680

18	1	R7			1 k

19	2	R6,R8			820 k

20	1	IC 12			V 4046

21	6	R11-16			220

21a	1	C2			220

22	1	IC11			DS 8287

23	1	IC9			V 40098

24	1	C3			170

25	2	R3,4			3.3k

26	1	C6			70

27	1	R5			20k

28	7	C8-14			33n

29	1	R17			4.7k

30	1	C7			47y/16V

31	2	R19,21			300

32	2	D3,4			SAY 15

33	2	R18,20			270k

34	2	C15,16			10yF/16V

35	1	Q1			8000 kHz

36	2	IC15			B 555

37	1	IC1			Ds 8286

Einstellhinweise:

Nachzuweisende Frequenzen : IC7 PIN 5 :8 MHz

IC7 PIN 3 :4 MHz

IC2 PIN 21:500 kHz;Impulsbreite 250

+/- 20 ns

IC2 PIN 19:4 MHz

Einstellung der PLL:

-Controllerschaltkreis nicht stecken!!

-R9 und R10 auf Linksanschlag (maximaler Wert)

-dabei ist an IC 12 Pin 3 und 4 eine Rechteckschwingung mit

einer Frequenz < 500 kHz zu messen

-R 9 und 10 werden nun gleihm{~ig verkleinert, bis sich eine

Frequenz von 500 kHz +/- 2 kHz einstellt. Beide Widerst{nde

sollten etwa den gleichen Wert haben.

-f}r IC 2 Pin 22 ist die halbe VCO Frequenz nachzuweisen

-mit einem Funktionsgenerator wird nun an XS 2 B13 eine Recht-

eckspannung (500 kHz,TTL-Pegel) eingespeist. An IC2 Pin 23 sind

High-Impulse (300 +/- 20 ns) nachzuweisen.

Allgemeine Hinweise zum Aufbau:

Die gel|tete Platte sollte zuerst auf ordentliche L|tstellen

untersucht werden. Danach ist der Stromverbrauch ohne FDC zu

}berpr}fen (Kurzschlu~). Es ist vor allen auf die spannungsf}h-

renden Leiterz}ge zu achten, die knapp an den Pin's der IC's vor-

beif}hren!!! Anschl}sse des Laufwerkes genau mit den Signalen de

Platte vergleichen, um Fehlfunktionen zu unterbinden. Es gibt

unterschiedliche Busse der einzelnen Laufwerke (1.2"-1.6").

Bei Unsicherheit in entsprechender Literatur nachlesen, z.B. RFE

oder Funkamateur.

Weiterhin ist beim Anschlu~ des Laufwerkes darauf zu achten, da~

das DRIVE-SELECT-SIGNAL (/SE:Pin B5),das MOTOR ON/OFF-SIGNAL

(/MO:Pin A3) und HEAD LOAD (/HL:Pin B4) am Laufwerk miteinander

verbunden werden m}ssen, da es softwarem{~ig so angesteuert

wird!!!!!!!!!

Die Out- Adressen, welche vom BIOS angesteuert werden, sind F0H

bis FAH. Der High-Teil l{~t sich mittels der Adressen AB4-AB7

hardwarem{~ig einstellen. Das geschieht durch den Dip-Schalter

oder einmal durch feste Drahtbr}cken. F}r F0H sind das die

Leitungen 2,4,6 und 8 am Dip-Schalter. Der Low-Teil wird durch

den Decoder 8205 bereitgestellt. Funktionspr}fung mittels Pegel-

stift! Mit der Platte lassen sich zwei Laufwerke ansteuern, wird

aber vom BIOS nicht unterst}tzt. Durch den zus{tzlichen Einbau

eines B555 konnte eine schnellere Daten}bertragung erreicht wer-

den. (kein st{ndiges Ausschalten des Schrittmotors nach RD/WR

von 128 Byte!).

Noch Etwas zum Reset. Auf der Platte ist das Reset vom Bus an

den FDC gelegt (Hardwarereset). Nach Erfahrungen lassen sich

nicht alle FDC's sofort zur}cksetzen, Wiederholung ist angesagt.

Im Bios wird auch ein "Softreset" mittels OUT-Signal unterst}tzt

(FAH). Wenn diese Funktion genutzt werden soll, mu~ eine

Verbindung vom IC4 (DS8205) Pin 10 zum IC6 (DL004) Pin 3 mittels

einer Drahtbr}cke erfolgen. Dabei ist das RESET vom Bus (A20) zu

t r e n n e n !!!! Eine Und/Oder Verkn}pfung von Hard-und Softre-

set mittels einer Doppeldiode w{re dann denkbar.

Hinweise zur Installation eines 1.2 Diskettenlaufwerkes an den Z1013,

(bzw. 1.4 oder 1.6 Laufwerk 5/89)

____________________________________________________________________

Das Laufwerk 1.2 (K 5600.10/20) einschl. Leiterplatte benoetigen

5V , 1.25A und 12V , 600mA. Ein stabile Stromversorgung ohne "Span-

nungseinbrueche" ist unbedingt fuer die einwandfreie Funktion zu

garantieren.

Ein 1.4 Laufwerk benoetigt ca. bei 5V 600 mA und 12V 300mA.

1) Bei einem 1.2er Laufwerk ist es guenstig, das FAULT-RESET vom

Schreibflipflop zu trennen, da es sonst zu Aufzeichnugsfehlern

kommen kann (siehe Bild 1).

Am Schaltkreis IC5 (Laufwerk) ist Pin 9 auf +5V zu legen !

8) Belegung Steckverbinder am Laufwerk 1.2 bzw. 1.4

Steckverbinder      Steckverbinder

1.2 Laufw.          1.4 Laufw.

A1       Masse              2

A2 	 + 5		    4   Head Load---|

A3       Motor ON           6               |

A4       Ready              8   Index       |

A5       Track 0            10  DS 0 	----|

A6       Write Protect      12

A7       Fault Write        14

A8       Read Data          16 Motor ON

A9       Index              18 Step Direction

A10      Fault Reset        20 Step

A11      Masse              22 Write Data

A12      Masse              24 Write Enable

A13      Masse              26 Track 0

B1       Masse              28 Write Protect

B2       + 5                30 Read Data

B3       + 5                32 Head Select

B4       Head Load          34 Ready (nicht angesch.)

B5       Select---| Verbindung muss

B6       Step     | hergestellt werden !!!!

B7       Lock-----|-wird an DS 0 angeschl.

B8       Write Data

B9       Write Enable

B10      Step Direction

B11      + 12

B12      + 12

B13      + 12

Steckverbinder am 1.4 Laufwerk!(von oben auf das Laufwerk gesehen)

+12,0,0,+5                ______________________

_________ (Spannungen)    ||.............|...|||

|       |                 |34            8   42|

_____________________________|                    |____

Lediglich bei den 1.2er Laufwerken gab es die unterschiedlichsten

Erscheinungen, die aber mit der Leiterplatte nichts zu tun haben.

- bei einigen muessen die 12Volt wenigstens 12ms vor den 5Volt an-

liegen. Verzoegerung ueber Relais reicht aus.

- die Spannungen 5 und 12 Volt muessen stabil anliegen

- auf der Grundplatte des Z1013 ist der PIO vorsichtshalber voll-

staendig auszudecodieren!!!

-noch einiges zu 1.2"-LW

/RDY wird aktiv, wenn: SELECT, SE ,B5 (LED SELECT ON)

HEAD LOAD, HL, B4 (Kopfandr}ckmagnet)

LOCK, LCK, B7 (Verrieglungsmagnet)

Indeximpulse anliegen

d.h. das Signal MOTOR ON, MO wird mit SE und HL verbunden,

solange der Motor l{uft, ist der Kopf geladen und RDY ist aktiv.

Nur so kann die softwarem{~ige Ansteuerung mit der FDC-Platte

das Laufwerk voll ansteuern!!

F}r Interessenten ist es m|glich f}r 5,-DM + 2,-DM (Porto), die

v o l l s t { n d i g e n  Serviceunterlagen f}r das

1.2"-Laufwerk zu erhalten. (K 5600.10) .

Damit kann jederzeit eine Reparatur oder Testung gut erm|glicht

werden.

Nochmal die richtige Anschlu~liste, damit keine Zweifel

auftreten:

FDC-Leiterplatte                  Floppy-Laufwerk

_______________________________________________________________

Signal		Anschlu~		Anschlu~

RD		B13			A8

RDY		B5			A4

WP		B12			A6

T0		B11			A5

IX		A3			A9

Masse		A1,A13 ,B1		A1,11,12,13

5P		A12			A2,B2,3

12P		A8,10			B11,12,13

WD		B10			B8

WE		A11			B9

HL		B2			bleibt frei

HDS		A6			nur f}r LW 1.4"-1.6"

SD		B6			B10

ST		A7			B6

SE0		B7			MO A3, SE B5, HL B4

SE1		B8 			2.Laufwerk

Die Anschlu~belegung ist f}r das Laufwerk 1.2" gedacht. Bei

anderen Laufwerken sind entsprechend die gleichen Signal richtig

an die FDC-Platine zu legen!!

CC Jena

##���