****************************************************************

*

*  BIOS 4.8 f}r 2 Ram-Floppy's, ein Floppy-Disc-Laufwerk, wahl-*

*  weise 64/80-Zeichenbildschirm und Tastaturansteuerung nach  *

*  Rainer Brosig, angepa~t von Andreas M}ller                  *

*                                                              *

****************************************************************

1. Allgemeine Bemerkungen:

Das BIOS stellt die hardwareabh{ngige Componente des CP/M dar.

Deswegen ist es an den jeweiligen Computer und an die Schnitt-

stellen anzupassen. Das CCP und BDOS kann von anderen CP/M's

}bernommen werden!

BIOS 4.8 integriert neben den beiden Ram-Floppy's, einem Floppy-

laufwerk, 64/80-Zeichenbildschirm, Tastatur und Druckerschnitt-

stelle. Au~erdem gestattet es das automatische Nachladen des CCP

bei dessen Zerst|rung (Puffer von F800H-FFFFH). An den Adressen

ist schon ersichtlich, da~ eine ROM-Abschaltung (OUT 4 , DB 4)

unabk|mmlich ist. Daraus folgt, da~ zum Einladen des CP/M ein

Urlader notwendig ist. Hier bietet sich der SURL50 oder der

Brosig-Urlader an. Insgesamt erstreckt sich das BIOS von DE00H -

FFFFH, Start DE00H.

Vorraussetzungen:

-----------------

-64k Hauptspeicher (eventuell auf RF-Karte)

-mindestens eine Ram-Floppy nach MP 3/88

I/O-Adresse Disc A=98H (in DE3CH {nderbar)

Disc B=58H ("  DE3DH         )

-Tastatur nach MP 7/88 (K7652,K7659,K7669 wird unterst}tzt)

-Zusatzhardware nach Peters (4 MHz-->f}r Disc, 64*16 Zeichen,

ROM-Abschaltung,Zeichengeneratorumschaltung)

-Disc-Floppy 1.2"-1.6", auch mit Shugard-Bus

Beg}nstigungen:

---------------

-Textgraphikplatine mit GDC f}r 80*25 Zeichen-Bildschirm

Bedienung:

----------

Alle Handlungen entsprechen dem normalen CP/M. Die RAM-Floppy's

A und B m}ssen nach dem Start initialisiert werden. Laufwerk C -

F entsprechen verschiedenen Formaten des angeschlossenen Lauf-

werks (wird beim Start angezeigt!)

Befehle und Leistungen des CP/M entsprechen sonst den Vorg{nger-

versionen. Dar}berhinaus sollten noch folgende Erg{nzungen be-

schrieben werden.

1. Floppyanschlu~:

------------------

Je nach Wahl des Laufwerkes k|nnen verschiedene Aufzeichnungsfor-

mate in dem CP/M verwendet werden. Fehlermeldungen sind im BIOS

integriert. Folgende Adressen wurden zur Ansteuerung verwendet:

F0H	Steuerung FDC

F1H	Daten FDC

F8H	Terminal Count

F6H	Motor ein

F2H	Motor aus

FAH	Reset FDC (Soft-Reset)

2. Tastatur

-----------

Unterst}tzt werden die obengenannten Tastaturen. Ver{ndert

wurden die bekannten Tastaturen hinsichtlich Funktionstasten,

Stringfunktionen und Cursorfunktionen. Letztere sind den CP/M-

Pfeiltasten angepa~t. Die Funktionstasten sind durch die

Umschaltm|glichkeiten 64/32-Zeichen, 2/4 Mhz, Zeichengenerator,

Inversdarstellung (59,69) und Speed (59) gekennzeichnet. Die

Lage der einzelnen Tasten ist durch Probieren auszutesten. Die

Stringtasten sind durch CP/M-Strings belegt (Shift+^ dr}cken.

Auch hier gilt ausprobieren. Andere Tastaturen m}ssen mindestens

die Control und die Escape-Taste besitzen. Die Matrix sollte

ebenfalls gleich sein!

3.Bildschirm

------------

Sollte eine GDC-Karte installiert sein, kann ein 80*24 Zeichen

Bildschirm bei allen CP/M-Programmen eingestellt werden.

Weiterhin ist eine Statuszeile vorgesehen, die die wichtigsten

Parameter, wie Frequenz, Laufwerk unf Fehlermeldungen anzeigt.

4. Druckereinbindung

--------------------

OUT-Adressen : 34H,35H ----> E/A-Modul Riesa

0,1     ----> Userport

Der Sprung zur Druckerroutine steht in DE0FH. Die Abfrage des

Status in DE2DH. Realisiert ist eine V24-Schnittstelle, die

selbst die Taktfrequenz erkennt.

Folgende Bitbelegungen :  Bit 0 ----> RxD (Daten}bertragung)

Bit 3 ----> CTS (Empfangsbereitschaft)

Sollten andere Bitbelegungen oder anderer Treiber (z.B. CENTRO-

NIC) verwendet werden, kann ja der Treiber reassembliert werden

und Bit oder Treiber ge{ndert werden.

Sollten schwerwiegende Fragen entstehen, kann Nachfrage erfolgen

(biite mit frankierten R}ckumschlag). Viel Spa~ beim Arbeiten!!

Andreas M}ller

Humboldtstr. 10

Jena

6900

#������� Viel Spa~ beim Arbeiten!!

Andreas M}ller

Humboldtstr. 10